三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程-沥青混凝土采购

采购文件

采购人：珠海金港基业建材有限公司

2025年 3月

采购需求书

一、项目概况

1.项目名称：三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程-沥青混凝土采购

2.采购人（需求单位）：珠海金港基业建材有限公司

二、采购内容

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建机动车道 |  |  |  |  |
| 1 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青品种:SBS细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:40mm 4、石料品种:辉绿岩 | m2 | 22464.55 | 包含粘层油 |
| 2 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青品种:SBS细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-13C，加0.3%(重量比)聚丙烯腈纶纤维 3、厚度:40mm 4、石料品种:辉绿岩 | m2 | 5248.20 | 包含粘层油 |
| 3 | 中粒式密级配沥青混合料 （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 22464.55 | 包含粘层油 |
| 4 | 中粒式密级配沥青混合料 （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C，添加0.4%(重量比) 抗车辙剂 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 5248.20 | 包含粘层油 |
| 5 | 粗粒式普通沥青砼 （花岗岩） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 27712.75 | 包含透层及下封层 |
|  | 胜利路交叉口调平 |  |  |  |  |
| 6 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 1999.13 | 包含粘层油 |
| 7 | 中粒式密级配沥青混合料 （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 1999.13 | 包含70#石油沥青层 |
| 8 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩）（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:辉绿岩 | m3 | 25.53 |  |
| 9 | 中粒式普通沥青砼（花岗岩,不含添加剂） 调平层（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-20C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:花岗岩 | m3 | 62.70 |  |
| 10 | （ATB-25）粗粒式普通沥青砼（花岗岩） 调平层（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:花岗岩 | m3 | 91.55 |  |
|  | 胜利路终点与现状路衔接段 |  |  |  |  |
| 11 | AC-13C SBS细粒式改性沥青砼 厚4cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 54.00 |  |
| 12 | AC-20C 中粒式普通沥青砼（花岗岩）厚6cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-20C 2、厚度:60mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 36.00 |  |
| 13 | AC-25C 粗粒式普通沥青砼（花岗岩）厚8cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 18.00 |  |
|  | 定湾五路与大门路、胜利路交叉口(搭接) |  |  |  |  |
| 14 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 804.82 | 包含粘层油 |
| 15 | 中粒式密级配沥青混合料 （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 804.82 | 包含粘层油 |
| 16 | AC-25C 粗粒式普通沥青砼（花岗岩）厚8cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 804.82 |  |
|  | 定湾五路与胜利路交叉口道路拼宽 |  |  |  |  |
| 17 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 494.99 | 包含粘层油 |
| 18 | 中粒式密级配沥青混合料 （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 494.99 | 包含70#石油沥青层 |

三、供货期限

- 按现场情况及合同要求执行。

四、货物验收标准和方法

1、材料必须符合国家标准、现行行业标准的质量要求以及合同约定的质量、规格要求。

2、供方负责运输到采购人指定位置（三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程项目部），实际交货数量以采购人实际收到并经采购人书面验收合格的交货量为准，并以此为依据结算合同价款。

五、履约保证金

中标供应商需缴纳20万元的履约保证金，材料供应完毕后，所供应的所有批次材料全部检验合格后，采购人在30天内无息退还20万元的履约保证金。

六、支付价款

收到中标方履约保证金后，采购方将以银行转账或6个月内可兑现的由银行开出的银行承兑汇票预付货款，且不贴息。采购人每次以银行转账或银行承兑汇票支付方式预付伍拾万元整，预付款金额用完后，剩余材料预付款采购人再以同样支付方式向中标方预付货款，直到整个项目材料供应完毕。

七、供货要求

全部货物包卸货、包运输、包发票。

- 其他要求

具体的施工配合比以采购人委托检测的配合比报告（沥青混合料目标配合比设计报告）为准，详见附件（AC-20C沥青中面层配合比报告、AC-25C沥青下面层配合比报告、AC-13C沥青上面层配合比报告）。

报价须知

一、投标报价要求

- 1.本次报价采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：购买的全部材料及设备、设计费（如需投标人负责材料及设备设计的）、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、材料设备价款（含装卸及采保费）、垃圾清运处理费、保修费、管理费、利润、税金、风险等为完成本合同项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，招标人无须另外支付其他任何费用。

2、报价上限：含税价格¥6,210,106.65元（人民币陆佰贰拾壹万零壹佰零陆元陆角伍分），除税价格¥5,495,669.60（人民币伍佰肆拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元陆角），超过报价上限按无效投标处理。

二、评标办法及定标方式

（一）本项目采用   最低价成交法（除税价）   ，具体流程如下：

1.评标委员会首先根据采购文件要求对投标文件进行资格和符合性审查，只有通过了资格和符合性审查的有效投标人才能进入下一个评审环节。

2.评标委员会根据投标人的报价得出成交候选人，价格最低的投标人为第一候选成交人。价格第二低的投标人为第二候选成交人，以此类推。

（二）由于成交人放弃成交或由于成交人原因被废除成交的，采购人将按照下列方式之一处理：

1.按照成交候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的成交候选人作为成交人，以新成交人的投标报价为成交价。

2.重新组织采购。

3.重新确定成交人的成交价格高于原成交价格的，高于原成交价格的部分视为成交人违约给采购人造成的损失，采购人可以要求成交人予以赔偿。

三、投标无效情形

如投标文件出现以下情形，按无效投标文件处理：

1.投标文件未按采购文件规定的时间或者未送达指定地点的。

2.投标文件未按采购文件要求密封、标记的。

3.投标文件未按采购文件的相关规定加盖公章。

4.法定代表人或其授权委托人未按采购文件规定签章。

5.投标文件未按照采购文件规定的内容或格式编制，或投标文件份数不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认。

6.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全。

7.投标报价超过项目预算总价或报价上限的。

8.投标文件不满足本项目实质性的商务或技术条款。

9.投标文件中存在采购人不能接受的条件或提供虚假文件。

10.投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

四、投标文件要求

（一）投标文件至少包括以下内容：

1.报价汇总表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

2.报价明细表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

3.法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章）。

4.营业执照（复印件并加盖投标人公章）。

（二）投标有效期：90天，自本项目投标截止之日起计算。

（三）投标文件份数：

（1）投标文件一份，投标文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）投标文件应密封包装，包装封面应按投标文件格式要求并加盖投标人公章（骑缝章）。